ALLEGATO B

FAC-SIMILE RELAZIONE DI CALCOLO

SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NELLA TAB.A DELLA DELIBERA N.1053 DELLA REGIONE ER)

OGGETTO: dimensionamento fossa IMHOFF e FILTRO BATTERICO

DITTA:

CALCOLO FOSSA IMHOFF(a)

Numero Abitanti Equivalenti (A.E.):

FOSSA IMHOFF

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per utente

VOLUME DI SEDIMENTAZIONE:     a.e.........................X 50 litri = litri.....................

Per il comparto digestione si hanno 180-200 litri pro capite

VOLUME DI DIGESTIONE:                 a.e........................X 200 litri = litri...................

TOTALE VOLUME FOSSA IMHOFF: a.e.......................X 250 litri = litri....................

FOSSA IMHOFF

FOSSA IMHOFF DI PROGETTO (che si andrà ad installare)

VOLUME DI SEDIMENTAZIONE: litri.....................

VOLUME DI DIGESTIONE:            litri.....................

ABITANTI EQUIVALENTI:              n°.......................

FILTRO BATTERICO

anaerobico

aerobico

CALCOLO MASSA FILTRANTE DEL FILTRO (b)

Formule di riferimento:

S=N/H2 (ove S, superficie di base, N n°abitanti equivalenti, H2 altezza massima filtrante al quadrato)

V=S x H (ove V, volume massa, S è la superficie e H è l'altezza della massa filtrante)

Premesso che l'altezza del filtro di progetto viene definita a priori in m...............

S=............../............... = MQ...................		V=...................x.................. =mc................

FILTRO DI PROGETTO (che si andrà ad installare)

VOLUME DI MC.....................

IL TECNICO

(a) In ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi.

(b) Per il filtro batterico anaerobico, l'altezza della massa filtrante non potrà essere inferiore a m. 0.90 e superiore a m. 1.50.

Per il filtro batterico aerobico, l'altezza della massa filtrante non potrà essere inferiore a m. 1 e superiore a m. 1.50.

N.B. L'installazione del filtro anaerobico è consentita solo per gli insediamenti  specificatamente indicati nella tab.B della D.G.R. 1053/03